泊天下车牌识别设备

使用安装说明书

湖南城市泊乐智能科技有限公司
电话：0731-84153522 84122822   传真：0731-84171305

网址：http://www.Parkworld.com.cn

地址：湖南省长沙市百脑汇大厦9楼   邮编：410001

目   录

1	概述	3

1.1	设备简介	3

1.2	产品功能特点	3

1.3	整体技术性能	3

1.4	整体技术指标	4

1.5	工作电源	4

2	规范	4

2.1	接口类型和参数	4

2.2	电源规范	4

3	安装与维护	4

3.1	最真诚的忠告	4

3.2	工作环境要求	4

3.3	电源要求	5

3.4	地线	5

3.5	安装准备工作	5

3.6	安装步骤	5

3.7	维护保养	6

# 概述

## 设备简介

泊天下车牌识别设备是我公司根据中国现有公安、交通管理信息化的需要而研制开发的智能停车系统产品。该产品采用目前国际最先进的计算机图像处理技术，可以对几十到几百万像素的车牌进行识别。可以广泛应用于多种智能交通系统中。

该设备的核心处理器（CPU）为高速多通道DSP，其处理能力高达定点4800MIPS（4.8G），同时配置了精简的操作系统、专用的设备驱动程序和高效的TCP/IP协议栈。该型号DSP为设备提供了一个非常稳定可靠和高性能的核心处理保障，使得设备具有极高的处理能力。

泊天下车牌识别系统由硬件设备及软件共同组成。用户通过泊天下车牌识别设备处理后提取出车牌相关信息（字符，位置等）返回给客户电脑。

系统中每台车牌识别硬件设备处理能力为每秒处理20帧视频流，如果用户需要更强的处理能力，可在系统中同时加入多台设备以实现更高处理能力的并行处理。

## 产品功能特点

整套产品由泊天下车牌识别设备及配套软件等组成。

### 泊天下车牌识别设备

- 泊天下车牌识别设备为实际数据处理单元，接收待处理的车辆图片，进行识别后生成指定形式的结果数据，通过TCP/IP进行输出。

- 支持30万象素~500万象素的车牌识别。

- 进行图片识别时，可提取出图片中存在的车牌号码、位置、类型和颜色等各种信息。

- 通过TCP/IP协议进行数据传输。

- 图片格式：支持标准的JPEG格式。

- 图片大小：泊天下文件在1M以内，尺寸在2048×1536以内。

- 车牌宽度：≥80像素。

- 单台设备设计处理能力：20帧/秒。

## 整体技术性能

### 高速高性能的DSP处理器

设备的核心处理CPU为一高速多通道DSP，具有4800MIPS的处理能力，工作外频为600MHz。CPU的工作稳定性在业内已是公认，该型号DSP的选择为设备提供了一个非常稳定可靠和高性能的核心处理保障。设备具有极高的处理能力，有效提高设备对复杂环境的适应能力。

### 核心识别技术的优越性

本设备采用国际最先进的计算机图像处理技术。系统检测速度快，可靠性高。

### 工作环境的强适应性

本设备可以适应复杂的气候及光照条件，如阴天、雨天仍可以保证很高的识别率。尤为突出的是，夜间的识别率也非常高。

### 用户配置信息可持续性

本设备提供64KByte的非易失性存储空间，用于存放设备的配置信息，从而使得设备在再次上电时能够立即投入正常运行，而不必进行重新配置。

### 信息取得的可过滤性

本设备提供了强大的车牌识别信息过滤功能，用户可根据自身需求定义输出识别结果的信息种类，从而滤除用户不关心的结果信息。另外，用户还可以在不影响设备运行的情况下，随时改变过滤条件。

### 最终应用场合的兼容性

本设备可广泛应用于多种智能交通系统中，如收费卡口、路段监控、治安卡口、移动稽查、停车场监控等各种场合。

## 整体技术指标

- 平均无故障时间：MTBF ≥ 20000小时

- 平均修复时间：MTTR ≤ 10分钟

- 设备输出接口：串口（调试用）、10/100M自适应以太网口

- 整机功耗：＜ 6W

- 工作温度：—20℃～+70℃

- 工作湿度：﹤95％（相对湿度）

- 识别符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）标准的民用车牌照和军车、警车等特殊牌照和04式新军车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息

- 应用场合：高速路卡口、治安卡口、城市内公路车牌识别

- 传输的图片格式：标准JPEG格式

- 输入的图象大小：最大为2048×1536像素（文件大小1M以内）

- 可识别的车牌宽度范围：75～200象素

- 输出的结果信息：车辆大图、车牌小图、车牌号码和车牌颜色

- CPU性能：200万像素泊天下处理时间＜1秒

- 全天候整牌正确识别率：≥ 85%

- 牌照定位率：≥ 99%

- 后台应用开发：提供网络连接的SDK

## 工作电源

交流供电方式：AC 220V  50HZ

# 规范

## 接口类型和参数

#### 以太网接口类型和参数

- 设备提供标准的以太网接口，其电气性能符合IEEE802.3标准

- 10M、100M自适应

- 接线规范：标准的568A或568B

## 电源规范

### AC电源接口类型：

- 外接电源输入： AC 220V	50HZ

- 电压输入范围： 165V ~ 265V

# 安装与维护

## 最真诚的忠告

安装和维护工作的质量直接影响到本设备的使用寿命，为了使您的设备发挥最大的效益和达到最高的稳定性，请严格遵守以下规则：

## 工作环境要求

- 温度： -40℃ ~ +70℃

- 湿度： < 90%（相对湿度）

- 气压： 86KPa ~ 106Kpa

- 通风： 安装本设备的场所，要求通风良好

- 设备应安装在维护方便的位置，不宜经常移动。移动时应关掉其电源，同时尽量避免震动，以免造成接插件接触不良

- 不要靠近其他大型的用电设备，绝对避免强电磁场的干扰

- 安装本设备的场所，严防有腐蚀性的气体

## 电源要求

交流输入电压为220V/50Hz。允许调整范围：165V ~ 265V

## 地线

本设备要求接地良好，对大地电阻应小于１Ω，严禁用市电中性线或其它金属管边来代替地线，架设的地线与本设备连结要牢固可靠。

## 安装准备工作

### 开箱检查：

按照装箱单清点各部件、连接线，如有遗漏或损坏应立即通知经销单位或本公司。本系统配有：

- 一根交流电源输入线( AC 220V)

- 《泊天下车牌识别设备使用说明书》一份

- 产品合格证一份

### 安装须知：

仔细阅读随机携带的设备使用说明书，务必全部了解后才可安装本设备，如有要求和疑问，请向经销单位或本公司咨询。

安装和维护必须由专业技术人员来完成。

## 安装步骤

### 步骤说明

以下步骤必须按顺序执行，并做好记录。在执行过程中如出现异常现象，应及时按本说明书作相应处理或向经销单位、本公司咨询，故障排除后方可进行其后的步骤。

注意事项：

在操作中应严格遵循如下规定：凡对印刷电路板触摸或移动，必须戴好防静电腕带并保证接地良好。

### 外接电源检测

检查外接电源输入端有无短路现象。测量外接电源输出电压量是否符合要求，如不符合3.3规定的相应电源要求，则必须停止后续的安装操作，直到所接的外接电源符合要求时，才可继续安装本系统。

### 连接电源线

将外接电源线连接到本设备的电源插座。

### 接入网线

按要求将网线接入设备的以太网接口。

### 上电

如上述步骤均正常，方可上电。

## 维护保养

### 检查环境：

检查本设备放置位置是否符合3.2的环境要求。

### 检查连接：

检查本设备与相关连接设备之间的连接是否牢固，如有松动，请拧紧。

### 维修注意事项：

- 关掉电源，一定要在30秒钟后方可重新启动系统。

- 一定要在有经验的技术人员指导下进行。